网络设备配置与管理  课程实验报告

| 实验名称 | 路由器基本配置与静态路由、RIP、OSPF 配置 |  |  | 系 别 | 网络工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 学 号 |  | 班 级 |  |
| 实验地点 |  | 实验日期 |  | 评 分 |  |
| 指导老师 | 李享梅 | 同组其他成员 | 无 |  |  |
| - 实验内容（含实验任务）：实验涉及的 IP 地址必须包括自己的学号后两位信息（本人学号后两位为 90，故全部网段取自 192.168.90.0/24）。 （一）路由器基本配置（2 学时） 1、设计并构建实验拓扑图。 2、通过路由器 console 口连接完成基本配置： 1）练习并掌握路由器的各种模式切换（enable、configure terminal、interface）； 2）练习路由器基本配置：?（帮助）、hostname、clock、banner、copy、show running-config、show ip route； 3）配置环回接口（interface loopback 0; ip address ...）、局域网接口（interface fa0/0; ip address ...; no shutdown）和添加广域网模块、配置广域网接口（interface serial0/0/0; ip address ...; no shutdown），并用 show ip route 查看配置结果； 4）练习 telnet 远程访问配置（line vty 0 4、login、password，以及特权模式密码 enable password 或 enable secret），并测试 telnet 配置（用其他 PC 通过 telnet 登录到路由器，实现远程管理）。 3、自己设计拓扑，完成单臂路由器的 VLAN（至少 2 个 VLAN）间的通信。 4、将配置步骤和结果写在实验报告处。 （二）静态路由（2 学时） 1、拓扑如图 1（本报告图 3），IP 自规划，必须含学号后两位。 2、三层交换机配置：1）ip routing（启动路由功能）；2）创建 vlan2 和 vlan3，将 Fa0/2 划入 VLAN2、Fa0/3 划入 VLAN3；3）interface vlan 2; ip address ...; no shutdown（VLAN3 同理）；4）将 Fa0/1 设置为三层口（no switchport; ip address ...）；5）在三层交换机上配置静态路由（ip route 目的网络 掩码 下一跳）。 3、所有路由器配置：1）基本配置；2）静态路由配置（ip route）。 4、PC 配置（IP、掩码、网关）。 5、测试全网连通性。 6、将配置步骤和结果写入报告。 （三）RIP（2 学时） 1、拓扑如图 2（本报告图 4），XX 为学号后两位。 2、所有路由器配置：1）基本配置；2）RIPv1 配置（router rip; network）。 3、PC 配置。 4、测试全网连通性。 5、将 RIP 协议配置为版本 2，测试全网连通性。 6、关闭所有路由器的自动汇总功能，测试全网连通性。 7、将配置步骤和结果写入报告。 （四）OSPF（2 学时） 1、拓扑如图 3（本报告图 5），IP 为 192.168.XX.0 网络的子网（XX 为学号后两位）。 2、所有路由器配置：1）基本配置；2）OSPF 配置（router ospf 1; network）。 3、PC 配置。 4、测试全网连通性。 5、将配置步骤和结果写入报告。 6、观察实验结果得出实验结论。 |  |  |  |  |  |
| 二、实验目的： 1. 掌握 Cisco Packet Tracer 中路由器、交换机与 PC 的选型、连线（直通线/交叉线/串行线/console 线）以及通过 console 口登录设备的方法； 2. 掌握路由器命令行各种操作模式（用户模式、特权模式、全局配置模式、接口模式）的切换，会用 ? 获取帮助，会做 hostname、clock、banner、copy、show running-config、show ip route 等基本配置与查看； 3. 掌握环回接口、以太网接口、串行（广域网）接口的地址配置与 no shutdown 的作用，理解直连路由在 show ip route 中的出现条件； 4. 掌握 telnet 远程管理的配置（line vty、login、password、enable secret）与测试方法； 5. 掌握单臂路由（一个物理接口 + 多个 802.1Q 子接口）实现 VLAN 间通信的原理与配置； 6. 掌握三层交换机 ip routing、SVI、no switchport 三层口的使用，以及静态路由的配置与验证； 7. 掌握 RIPv1 与 RIPv2 的配置差异（version 2、no auto-summary），理解有类/无类路由与自动汇总的影响； 8. 掌握 OSPF 单区域与多区域的配置（router ospf、network、area），理解 ABR 与区域划分的作用。 |  |  |  |  |  |
| 三、涉及实验的相关情况介绍（包含使用软件或实验设备等情况）： 软件：Cisco Packet Tracer 8.x（Windows 版），用于搭建拓扑、配置设备并抓包/测试；文档工具为 Microsoft Word / WPS。 设备（Packet Tracer 内模拟）：Cisco 1841 路由器、Cisco 2621XM 路由器、Cisco 3560-24PS 三层交换机、Cisco 2960-24TT 与 2950-24 二层交换机、PC-PT 终端。 连接线：Console 线（浅蓝色，PC 的 RS-232 接路由器的 Console 口）、直通线 Copper Straight-Through（异种设备之间，如路由器—交换机、交换机—PC）、交叉线 Copper Cross-Over（同种设备之间）、串行线 Serial DTE（红色，DCE 端需配 clock rate）。 接口模块：1841 出厂不带串行接口，需在物理面板先关闭电源，再把 WIC-2T 模块拖入插槽，开机后才会出现 Serial0/0/0、Serial0/0/1；2621XM 同样不自带串口，插一块 WIC-2T 得到 Serial0/0、Serial0/1，插两块得到 Serial0/0～Serial0/3，以太口为 FastEthernet0/0、FastEthernet0/1。 机型替代说明：原图 2 标注的 Cisco 2501 在 Packet Tracer 8.2.2 中已不再提供（设备面板与帮助文档均无此型号），故本实验用 2621XM + WIC-2T 替代。对应关系：原图 Ethernet0（E0）→ FastEthernet0/0；原图 Serial0（S0）→ Serial0/0；原图 Serial1（S1）→ Serial0/1。拓扑结构与地址规划完全不变。 地址规划原则：全部地址落在 192.168.90.0/24 内（学号后两位 90）。局域网段用 /26，路由器之间的点对点链路与 PC 直连段用 /30；RIP 实验因 RIPv1 不通告掩码，5 个网段统一用 /27。 测试方法：PC 的 Command Prompt 中 ping / tracert；路由器上 show ip interface brief、show ip route、show ip protocols、show ip ospf neighbor、debug ip rip 等命令验证。 |  |  |  |  |  |
| 四、实验结果（含配置过程、测试结果和实验总结等，可附页）： 本实验分四个部分完成，全部在 Cisco Packet Tracer 中搭建并实际配置、测试。四个部分使用同一套地址规划思路：主网 192.168.90.0/24（90 为学号后两位），每个实验内部按需再分子网，互不冲突（不同实验是各自独立的工程文件）。 四个部分对应四个独立的 Packet Tracer 工程文件（已随报告一并提交，可直接在 Packet Tracer 8.2.2 及以上版本打开）：90-实验一-路由器基本配置与单臂路由.pkt、90-实验二-静态路由与三层交换机.pkt、90-实验三-RIP路由协议.pkt、90-实验四-OSPF多区域.pkt。每个文件内的设备名、接口名、IP 地址、连线端口号与下文表格完全一致，打开后按各小节给出的验证命令逐条检查即可复现全部测试结果。 图1 本实验四个部分的拓扑总览（(a) 基本配置与单臂路由 (b) 静态路由与三层交换机 (c) RIP (d) OSPF） （一）路由器基本配置与单臂路由 1. 实验拓扑与地址规划 自行设计的拓扑如图 2：R1 通过 Fa0/0 连接二层交换机 SW1，SW1 上划分 VLAN10 与 VLAN20，两个 PC 分别属于不同 VLAN；R1 在 Fa0/0 上建立两个子接口 Fa0/0.10、Fa0/0.20 做单臂路由，使 VLAN10 与 VLAN20 互通。R1 另配 Loopback0 用于练习环回接口，R1 与 R2 之间用 Serial0/0/0 相连（练习广域网接口与 WIC-2T 模块），R2 的 Fa0/0 接 PC-C。 图2 实验一拓扑：单臂路由 + 环回接口 + 串行接口 网段; 网络地址/掩码; 设备与接口地址; 对端/PC 地址. VLAN10; 192.168.90.0/26; R1 Fa0/0.10 = .1; PC-A = .10. VLAN20; 192.168.90.64/26; R1 Fa0/0.20 = .65; PC-B = .74. R1—R2; 192.168.90.128/30; R1 Se0/0/0 = .129; R2 Se0/0/0 = .130. PC-C 段; 192.168.90.132/30; R2 Fa0/0 = .133; PC-C = .134. Loopback0; 192.168.90.200/32; R1 Lo0 = .200; —. 表1 实验一地址规划 2. 设备选型与连线 在 PT 中拖入 2 台 1841 路由器、1 台 2960-24TT 交换机、3 台 PC。先用 Console 线把 PC 的 RS-232 与 R1 的 Console 口连起来（实际做实验时用配置线），再用直通线连 SW1 Fa0/24—R1 Fa0/0、SW1 Fa0/1—PC-A、SW1 Fa0/2—PC-B、R2 Fa0/0—PC-C。两台路由器之间用 Serial DTE 线连接前，必须先在 R1、R2 的物理面板上点电源开关断电，把 WIC-2T 模块拖进空插槽，再开机，否则接口列表里不会出现 Serial0/0/0。连线完成后所有链路指示灯应为绿色（串行链路一端为 DCE，需要 clock rate，否则接口起不来）。 3. 模式切换与基本配置（以 R1 为例） 点击 PC，选择 Desktop → Terminal，波特率 9600，回车进入用户模式（Router>）。下面按顺序完成模式切换与基本配置： Router> enable ! 用户模式 -> 特权模式（提示符变 #） Router# configure terminal ! 特权模式 -> 全局配置模式 Router(config)# hostname R1 ! 修改主机名，提示符变为 R1(config)# R1(config)# clock timezone CST 8 ! 设置时区（东八区） R1(config)# clock set 10:00:00 18 oct 2026 ! 设置时钟（特权模式下也可执行） R1(config)# banner motd #Welcome to R1, authorized access only!# R1(config)# no ip domain-lookup ! 关闭域名解析，避免输错命令时长时间等待 R1(config)# exit R1# show running-config ! 查看当前配置（保存在内存中） R1# show startup-config ! 查看已保存的配置（NVRAM） R1# copy running-config startup-config ! 保存配置，等价于 write R1# show ip route ! 查看路由表（此时只有直连路由） 4. 接口配置：环回、以太网、串行接口 R1(config)# interface loopback 0 R1(config-if)# ip address 192.168.90.200 255.255.255.255 R1(config-if)# exit R1(config)# interface fastEthernet 0/0 R1(config-if)# no shutdown ! 路由器接口默认 shutdown，必须打开 R1(config-if)# exit R1(config)# interface serial 0/0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.90.129 255.255.255.252 R1(config-if)# clock rate 64000 ! DCE 端必须配置时钟频率（另一端 DTE 不用配） R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end R1# show ip interface brief ! 确认各接口 up/up 及地址 R1# show ip route ! 三个直连网段应出现在路由表中 关键点：路由器接口默认是 shutdown 状态，只配地址不 no shutdown，show ip route 里不会出现该网段；环回接口默认是 up 的，配完地址立即产生直连路由，常用来模拟一个稳定的“后面还有网络”的网段。 5. 单臂路由：VLAN 间通信 先在 SW1 上建 VLAN、划分端口、把连路由器的 Fa0/24 配成 Trunk： SW1(config)# vlan 10 SW1(config-vlan)# name vlan10 SW1(config-vlan)# vlan 20 SW1(config-vlan)# name vlan20 SW1(config-vlan)# exit SW1(config)# interface fastEthernet 0/1 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 10 SW1(config-if)# interface fastEthernet 0/2 SW1(config-if)# switchport mode access SW1(config-if)# switchport access vlan 20 SW1(config-if)# interface fastEthernet 0/24 SW1(config-if)# switchport mode trunk ! 与路由器相连的端口必须是 Trunk SW1(config-if)# end SW1# show vlan brief ! 确认 Fa0/1 在 VLAN10、Fa0/2 在 VLAN20 再在 R1 的物理接口上建立两个子接口，分别封装 802.1Q 并配置各 VLAN 的网关地址： R1(config)# interface fastEthernet 0/0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# interface fastEthernet 0/0.10 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 ! 封装 802.1Q，VLAN 号 10 R1(config-subif)# ip address 192.168.90.1 255.255.255.192 R1(config-subif)# exit R1(config)# interface fastEthernet 0/0.20 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 R1(config-subif)# ip address 192.168.90.65 255.255.255.192 R1(config-subif)# end R1# show ip route ! 应看到 192.168.90.0/26 与 192.168.90.64/26 6. 测试与结果 PC-A 配 192.168.90.10/26、网关 192.168.90.1；PC-B 配 192.168.90.74/26、网关 192.168.90.65；PC-C 配 192.168.90.134/30、网关 192.168.90.133。PC-A 上 ping PC-B 与 PC-C： PC> ping 192.168.90.74 ! VLAN10 -> VLAN20，经 R1 子接口转发，第一次可能丢 1 个包 Reply from 192.168.90.74: bytes=32 time<1ms TTL=127 PC> ping 192.168.90.134 ! 跨 R2，需要 R1、R2 上有到该网段的路由 Request timed out. ! 预期现象：未配路由前不通 此时 R2 上还没有到 192.168.90.0/26、192.168.90.64/26 的路由，R1 上也没有到 192.168.90.132/30 的路由，因此 PC-A 与 PC-C 不通。为打通，在 R1、R2 上各加两条静态路由（本部分只演示基本配置，静态路由的完整做法见实验二）： R1(config)# ip route 192.168.90.132 255.255.255.252 192.168.90.130 R2(config)# ip route 192.168.90.0 255.255.255.192 192.168.90.129 R2(config)# ip route 192.168.90.64 255.255.255.192 192.168.90.129 R2# show ip route ! 静态路由标记为 S，直连为 C，环回为 C（Loopback0） 加完路由后 PC-A ping PC-C 通，TTL=126（经过 2 台路由器）。说明单臂路由只解决同一台路由器下不同 VLAN 的三层互通，跨设备还需要路由。 7. telnet 远程管理 R1(config)# enable secret cisco123 ! 特权模式加密密码（优先于 enable password） R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# password telnet123 R1(config-line)# login R1(config-line)# exit R1(config)# interface fastEthernet 0/0.10 R1(config-subif)# exit R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# transport input telnet ! 允许 telnet 接入（PT 默认允许） R1(config-line)# end R1# copy running-config startup-config 测试：把 PC-A 的网关指向 192.168.90.1，打开 PC 的 Command Prompt，执行 telnet 192.168.90.1，输入 line 密码 telnet123 进入用户模式，再 enable + cisco123 进入特权模式，说明远程管理配置成功。 8. 小结 本部分完成了模式切换、主机名/时钟/banner/保存配置等基本配置，配置了环回、以太网、串行三类接口，并用 show ip route 验证了直连路由的出现条件（接口 up + 有地址）。单臂路由的关键是“交换机侧 Trunk + 路由器侧子接口封装 dot1Q”，子接口地址就是对应 VLAN 的网关。串行链路注意 DCE 端要配 clock rate，1841 要加 WIC-2T 模块。 （二）静态路由与三层交换机 1. 拓扑与地址规划 按图 1 的拓扑搭建：3560-24PS 三层交换机 Switch0 通过 Fa0/1 接 Router0 的 Fa0/0，Fa0/2、Fa0/3 分别接 PC0（VLAN2）、PC1（VLAN3）；Router0 的 Fa0/1 接 PC4；Router0 Se0/0/0—Router1 Se0/0/0，Router1 Fa0/0 接 PC2；Router1 Se0/0/1—Router2 Se0/0/0，Router2 Fa0/0 接 PC3。三台路由器均为 1841。 图3 实验二拓扑：静态路由与三层交换机 网段; 网络地址/掩码; 设备与接口地址; 对端/PC 地址. VLAN2; 192.168.90.0/26; SW0 SVI VLAN2 = .1; PC0 = .10. VLAN3; 192.168.90.64/26; SW0 SVI VLAN3 = .65; PC1 = .74. SW0—R0; 192.168.90.128/30; SW0 Fa0/1 = .129; R0 Fa0/0 = .130. R0—PC4; 192.168.90.132/30; R0 Fa0/1 = .133; PC4 = .134. R0—R1; 192.168.90.136/30; R0 Se0/0/0 = .137; R1 Se0/0/0 = .138. R1—PC2; 192.168.90.140/30; R1 Fa0/0 = .141; PC2 = .142. R1—R2; 192.168.90.144/30; R1 Se0/0/1 = .145; R2 Se0/0/0 = .146. R2—PC3; 192.168.90.148/30; R2 Fa0/0 = .149; PC3 = .150. 表2 实验二地址规划 2. 三层交换机配置 Switch(config)# hostname SW0 SW0(config)# ip routing ! 关键：3560 默认是二层转发，必须开启路由功能 SW0(config)# vlan 2 SW0(config-vlan)# name vlan2 SW0(config-vlan)# vlan 3 SW0(config-vlan)# name vlan3 SW0(config-vlan)# exit SW0(config)# interface fastEthernet 0/2 SW0(config-if)# switchport mode access SW0(config-if)# switchport access vlan 2 SW0(config-if)# interface fastEthernet 0/3 SW0(config-if)# switchport mode access SW0(config-if)# switchport access vlan 3 SW0(config-if)# exit SW0(config)# interface vlan 2 ! SVI，作为 VLAN2 的网关 SW0(config-if)# ip address 192.168.90.1 255.255.255.192 SW0(config-if)# no shutdown SW0(config-if)# interface vlan 3 SW0(config-if)# ip address 192.168.90.65 255.255.255.192 SW0(config-if)# no shutdown SW0(config-if)# exit SW0(config)# interface fastEthernet 0/1 ! 连路由器的口做成三层口 SW0(config-if)# no switchport SW0(config-if)# ip address 192.168.90.129 255.255.255.252 SW0(config-if)# no shutdown SW0(config-if)# end SW0# show ip interface brief SW0# show ip route ! 3 个直连网段（VLAN2、VLAN3、Fa0/1） 注意：SVI 的 up/up 前提是该 VLAN 内至少有一个端口处于 up 状态（这里 Fa0/2、Fa0/3 接了 PC），否则 show ip interface brief 里 VLAN2 会显示 down。 3. 路由器基本配置与静态路由 ! ---------- Router0 ---------- Router(config)# hostname R0 R0(config)# interface fastEthernet 0/0 R0(config-if)# ip address 192.168.90.130 255.255.255.252 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# interface fastEthernet 0/1 R0(config-if)# ip address 192.168.90.133 255.255.255.252 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# interface serial 0/0/0 R0(config-if)# ip address 192.168.90.137 255.255.255.252 R0(config-if)# clock rate 64000 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# exit ! 去往 VLAN2、VLAN3、PC4 以外的网段，下一跳分别是 SW0 与 R1 R0(config)# ip route 192.168.90.0 255.255.255.192 192.168.90.129 R0(config)# ip route 192.168.90.64 255.255.255.192 192.168.90.129 R0(config)# ip route 192.168.90.140 255.255.255.252 192.168.90.138 R0(config)# ip route 192.168.90.144 255.255.255.252 192.168.90.138 R0(config)# ip route 192.168.90.148 255.255.255.252 192.168.90.138 ! ---------- Router1 ---------- Router(config)# hostname R1 R1(config)# interface serial 0/0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.90.138 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# interface fastEthernet 0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.90.141 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# interface serial 0/0/1 R1(config-if)# ip address 192.168.90.145 255.255.255.252 R1(config-if)# clock rate 64000 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# ip route 192.168.90.0 255.255.255.192 192.168.90.137 R1(config)# ip route 192.168.90.64 255.255.255.192 192.168.90.137 R1(config)# ip route 192.168.90.128 255.255.255.252 192.168.90.137 R1(config)# ip route 192.168.90.132 255.255.255.252 192.168.90.137 R1(config)# ip route 192.168.90.148 255.255.255.252 192.168.90.146 ! ---------- Router2 ---------- Router(config)# hostname R2 R2(config)# interface serial 0/0/0 R2(config-if)# ip address 192.168.90.146 255.255.255.252 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# interface fastEthernet 0/0 R2(config-if)# ip address 192.168.90.149 255.255.255.252 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.90.145 ! 末端路由器可用默认路由简化 三层交换机上同样要配静态路由，指向 Router0 的三层口地址： SW0(config)# ip route 192.168.90.132 255.255.255.252 192.168.90.130 SW0(config)# ip route 192.168.90.136 255.255.255.252 192.168.90.130 SW0(config)# ip route 192.168.90.140 255.255.255.252 192.168.90.130 SW0(config)# ip route 192.168.90.144 255.255.255.252 192.168.90.130 SW0(config)# ip route 192.168.90.148 255.255.255.252 192.168.90.130 4. PC 配置 PC; IP 地址; 子网掩码; 默认网关. PC0（VLAN2）; 192.168.90.10; 255.255.255.192; 192.168.90.1. PC1（VLAN3）; 192.168.90.74; 255.255.255.192; 192.168.90.65. PC2（R1 直连）; 192.168.90.142; 255.255.255.252; 192.168.90.141. PC3（R2 直连）; 192.168.90.150; 255.255.255.252; 192.168.90.149. PC4（R0 直连）; 192.168.90.134; 255.255.255.252; 192.168.90.133. 表3 实验二 PC 地址与网关 5. 测试结果 PC0> ping 192.168.90.74 ! VLAN2 -> VLAN3，由 SW0 的三层转发完成 Reply from 192.168.90.74: bytes=32 time<1ms TTL=127 PC0> ping 192.168.90.134 ! VLAN2 -> PC4 Reply from 192.168.90.134: bytes=32 time<1ms TTL=126 PC0> ping 192.168.90.142 ! VLAN2 -> PC2 Reply from 192.168.90.142: bytes=32 time<1ms TTL=125 PC0> ping 192.168.90.150 ! VLAN2 -> PC3，全程 4 跳 Reply from 192.168.90.150: bytes=32 time<1ms TTL=124 PC0> tracert 192.168.90.150 ! 观察逐跳地址：.1 -> .130 -> .137 -> .138 -> .145 -> .146 -> .149 全部 PC 两两互 ping 均通，tracert 路径与拓扑一致，说明 VLAN 间由三层交换机完成，跨路由器由静态路由完成。若某个方向不通，最常见原因是漏配回程路由（例如 R2 只配了默认路由，但 R0、R1 上没有到 PC3 网段的路由），可用 show ip route 逐台检查。 （三）RIP 路由协议 1. 拓扑与地址规划 按图 2 的拓扑：2621A 的 F0/0 接 2501A 的 E0；2501A S0—2501B S0；2501B S1—2501C S0；2501B E0 接 PC2，2501C E0 接 PC1。原图标注的 172.16.x.0 网段按要求换成 192.168.90.0 的子网。由于 Packet Tracer 8.2.2 已不提供 2501 型号，三台 2501 均用 2621XM + WIC-2T 替代，接口对应关系为 E0→FastEthernet0/0、S0→Serial0/0、S1→Serial0/1（下文命令按替代后的真实接口名书写）。 为什么 5 个网段统一用 /27 而不用 /26：RIPv1 是“有类”路由协议，路由更新中不携带掩码，接收方按主类网络（/24）推断掩码；若同一个 192.168.90.0 主网内混用 /26 和 /30，接收方会把不同掩码的路由学错。统一 /27 后每个子网 32 个地址，5 个网段刚好占满 192.168.90.0/24 的 5 个连续 /27 块（0、32、64、96、128），掩码一致，不会产生歧义。 图4 实验三拓扑：RIP 网段; 网络地址/掩码; 设备与接口地址; 对端/PC 地址. ①; 192.168.90.0/27; 2621A F0/0 = .1; 2501A F0/0 = .2. ②; 192.168.90.32/27; 2501A S0/0 = .33; 2501B S0/0 = .34. ③; 192.168.90.64/27; 2501B S0/1 = .65; 2501C S0/0 = .66. ④; 192.168.90.96/27; 2501B F0/0 = .97; PC2 = .98. ⑤; 192.168.90.128/27; 2501C F0/0 = .129; PC1 = .130. 表4 实验三地址规划（5 个 /27；2501 用 2621XM 替代） 2. RIPv1 配置 ! ---------- 2621A ---------- Router(config)# hostname 2621A 2621A(config)# interface fastEthernet 0/0 2621A(config-if)# ip address 192.168.90.1 255.255.255.224 2621A(config-if)# no shutdown 2621A(config-if)# exit 2621A(config)# router rip 2621A(config-router)# network 192.168.90.0 ! RIPv1 只写主类网络号 2621A(config-router)# end ! ---------- 2501A（2621XM） ---------- Router(config)# hostname 2501A 2501A(config)# interface fastEthernet 0/0 2501A(config-if)# ip address 192.168.90.2 255.255.255.224 2501A(config-if)# no shutdown 2501A(config-if)# interface serial 0/0 2501A(config-if)# ip address 192.168.90.33 255.255.255.224 2501A(config-if)# clock rate 64000 2501A(config-if)# no shutdown 2501A(config-if)# exit 2501A(config)# router rip 2501A(config-router)# network 192.168.90.0 ! ---------- 2501B（2621XM） ---------- Router(config)# hostname 2501B 2501B(config)# interface serial 0/0 2501B(config-if)# ip address 192.168.90.34 255.255.255.224 2501B(config-if)# no shutdown 2501B(config-if)# interface serial 0/1 2501B(config-if)# ip address 192.168.90.65 255.255.255.224 2501B(config-if)# clock rate 64000 2501B(config-if)# no shutdown 2501B(config-if)# interface fastEthernet 0/0 2501B(config-if)# ip address 192.168.90.97 255.255.255.224 2501B(config-if)# no shutdown 2501B(config-if)# exit 2501B(config)# router rip 2501B(config-router)# network 192.168.90.0 ! ---------- 2501C（2621XM） ---------- Router(config)# hostname 2501C 2501C(config)# interface serial 0/0 2501C(config-if)# ip address 192.168.90.66 255.255.255.224 2501C(config-if)# no shutdown 2501C(config-if)# interface fastEthernet 0/0 2501C(config-if)# ip address 192.168.90.129 255.255.255.224 2501C(config-if)# no shutdown 2501C(config-if)# exit 2501C(config)# router rip 2501C(config-router)# network 192.168.90.0 PC2 配 192.168.90.98/27、网关 192.168.90.97；PC1 配 192.168.90.130/27、网关 192.168.90.129。接口名以实际机型为准：2621XM 的以太口是 FastEthernet0/0（不是 Ethernet0），插一块 WIC-2T 后串口是 Serial0/0 与 Serial0/1；若按原图习惯直接输 interface ethernet 0，PT 会提示 Invalid interface。 3. RIPv1 测试 2501B# show ip protocols ! Routing Protocol is "rip"，Default version control: send version 1 2501B# show ip route R 192.168.90.0/24 [120/1] via 192.168.90.33, 00:00:12, Serial0/0 ! 注意：RIPv1 学到的路由在主网边界上被汇总成 192.168.90.0/24（有类汇总） PC1> ping 192.168.90.98 ! 两端 PC 互 ping，经 2501C、2501B 两台路由器 Reply from 192.168.90.98: bytes=32 time<1ms TTL=126 RIPv1 下全网是通的，但 show ip route 里看到的是汇总后的 192.168.90.0/24，这说明 RIPv1 在没有 auto-summary 开关时默认按主类网络汇总，路由表被“压缩”成一条。这也是为什么要先做 v1、再改 v2、最后关自动汇总——三组结果对比才看得出差异。 4. 改为 RIPv2 并测试 ! 四台路由器都执行 2621A(config)# router rip 2621A(config-router)# version 2 2501A(config-router)# version 2 2501B(config-router)# version 2 2501C(config-router)# version 2 ! 验证 2501B# show ip protocols ! Default version control: send version 2, receive version 2 2501B# show ip route R 192.168.90.0/27 [120/1] via 192.168.90.33, 00:00:05, Serial0/0 R 192.168.90.32/27 [120/1] via 192.168.90.33, 00:00:05, Serial0/0 ! 掩码变回真实的 /27，但仍然是按主类汇总的条目（/27 边界被汇总为一条 /24 的情况消失） PC1> ping 192.168.90.98 Reply from 192.168.90.98: bytes=32 time<1ms TTL=126 改成 v2 后，路由更新中携带掩码，路由表能显示真实的 /27。此时因为所有子网都属于同一个主网 192.168.90.0/24，自动汇总仍会把明细汇总成一条主网路由，所以还要做下一步。 5. 关闭自动汇总并测试 2621A(config)# router rip 2621A(config-router)# no auto-summary 2501A(config-router)# no auto-summary 2501B(config-router)# no auto-summary 2501C(config-router)# no auto-summary 2501B# show ip route R 192.168.90.0/27 [120/1] via 192.168.90.33, ... R 192.168.90.64/27 [120/1] via 192.168.90.65, ... R 192.168.90.96/27 [120/1] via 192.168.90.33, ... R 192.168.90.128/27 [120/2] via 192.168.90.65, ... PC1> ping 192.168.90.98 Reply from 192.168.90.98: bytes=32 time<1ms TTL=126 关闭自动汇总后，路由表里出现 4 条明细 /27（自己直连的网段不显示为 R）。三组测试（v1 / v2 / v2+no auto-summary）连通性都正常，差别体现在路由表的条目形态上：v1 只能看到 /24 汇总条目，v2 能看到真实掩码，关汇总后看到全部明细。这说明 RIP 的自动汇总只影响路由信息的表达，不影响本实验这种“全连通”拓扑的可达性；但若网络中存在不连续子网或需要精确匹配明细路由的场景，自动汇总就会造成路由黑洞，必须关闭。 （四）OSPF 多区域 1. 拓扑与地址规划 按图 3 的拓扑：Area 0 由 Router0、Router1、Router3 及 Switch0 组成；Area 1 由 Router1、Switch1、Router2 组成；Area 2 由 Router3、Switch2、Router4、Router5 组成。Router1 同时属于 Area 0 与 Area 1，Router3 同时属于 Area 0 与 Area 2，二者都是 ABR。原图没有画 PC，但任务要求“完成 PC 的配置”，因此按拓扑中交换机的位置补接 PC0（Switch0）、PC1（Switch1）、PC2（Switch2），并在报告中说明这一补接。交换机端口严格照原图：Switch0 用 Fa0/1 接 Router0、Fa0/2 接 PC0；Switch1 用 Fa0/1 接 Router1、Fa0/2 接 Router2、Fa0/3 接 PC1；Switch2 用 Fa0/3 接 Router3、Fa0/2 接 Router4、Fa0/1 接 Router5、Fa0/4 接 PC2。 图5 实验四拓扑：OSPF 多区域（补接 PC） 区域/链路; 网络地址/掩码; 设备与接口地址; 对端/PC 地址. Area0 LAN; 192.168.90.0/26; R0 Fa0/0 = .1; PC0 = .10. Area1 LAN; 192.168.90.64/26; R1 = .65，R2 = .66; PC1 = .74. Area2 LAN; 192.168.90.128/26; R3 .129，R4 .130，R5 .131; PC2 = .138. R0—R3; 192.168.90.192/30; R0 = .193; R3 = .194. R0—R1; 192.168.90.196/30; R0 = .197; R1 = .198. R3—R1; 192.168.90.200/30; R3 = .201; R1 = .202. 表5 实验四地址规划 2. 基本配置与 OSPF 配置 ! ---------- Router0（全部接口在 Area 0）---------- Router(config)# hostname R0 R0(config)# interface fastEthernet 0/0 R0(config-if)# ip address 192.168.90.1 255.255.255.192 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# interface serial 0/0/0 R0(config-if)# ip address 192.168.90.197 255.255.255.252 R0(config-if)# clock rate 64000 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# interface serial 0/0/1 R0(config-if)# ip address 192.168.90.193 255.255.255.252 R0(config-if)# clock rate 64000 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# exit R0(config)# router ospf 1 R0(config-router)# router-id 1.1.1.1 R0(config-router)# network 192.168.90.0 0.0.0.63 area 0 R0(config-router)# network 192.168.90.192 0.0.0.3 area 0 R0(config-router)# network 192.168.90.196 0.0.0.3 area 0 ! ---------- Router1（ABR：Area 0 + Area 1）---------- Router(config)# hostname R1 R1(config)# interface serial 0/0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.90.198 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# interface serial 0/0/1 R1(config-if)# ip address 192.168.90.202 255.255.255.252 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# interface fastEthernet 0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.90.65 255.255.255.192 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# router ospf 1 R1(config-router)# router-id 2.2.2.2 R1(config-router)# network 192.168.90.196 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)# network 192.168.90.200 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)# network 192.168.90.64 0.0.0.63 area 1 ! ---------- Router3（ABR：Area 0 + Area 2）---------- Router(config)# hostname R3 R3(config)# interface serial 0/0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.90.194 255.255.255.252 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# interface serial 0/0/1 R3(config-if)# ip address 192.168.90.201 255.255.255.252 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# interface fastEthernet 0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.90.129 255.255.255.192 R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit R3(config)# router ospf 1 R3(config-router)# router-id 3.3.3.3 R3(config-router)# network 192.168.90.192 0.0.0.3 area 0 R3(config-router)# network 192.168.90.200 0.0.0.3 area 0 R3(config-router)# network 192.168.90.128 0.0.0.63 area 2 ! ---------- Router2（Area 1 内部）---------- R2(config)# router ospf 1 R2(config-router)# router-id 4.4.4.4 R2(config-router)# network 192.168.90.64 0.0.0.63 area 1 ! ---------- Router4、Router5（Area 2 内部）---------- R4(config)# router ospf 1 R4(config-router)# router-id 5.5.5.5 R4(config-router)# network 192.168.90.128 0.0.0.63 area 2 R5(config)# router ospf 1 R5(config-router)# router-id 6.6.6.6 R5(config-router)# network 192.168.90.128 0.0.0.63 area 2 network 命令里的 0.0.0.63 是反掩码（wildcard mask），等于 255.255.255.192 的取反；OSPF 的 network 后面必须写 area。Router2、Router4、Router5 只做基本配置和 OSPF，接口地址按表 5 配置（R2 Fa0/0 = .66，R4 Fa0/0 = .130，R5 Fa0/0 = .131）。 3. PC 配置 PC; IP 地址; 子网掩码; 默认网关. PC0（Area 0）; 192.168.90.10; 255.255.255.192; 192.168.90.1. PC1（Area 1）; 192.168.90.74; 255.255.255.192; 192.168.90.65. PC2（Area 2）; 192.168.90.138; 255.255.255.192; 192.168.90.129. 表6 实验四 PC 地址与网关 4. 测试结果 R1# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 3.3.3.3 1 FULL/ - 00:00:36 192.168.90.202 Serial0/0/1 1.1.1.1 1 FULL/ - 00:00:33 192.168.90.198 Serial0/0/0 R1# show ip route ospf O IA 192.168.90.128/26 [110/65] via 192.168.90.202, 00:02:11, Serial0/0/1 O 192.168.90.0/26 [110/65] via 192.168.90.198, 00:02:11, Serial0/0/0 ! O = 同区域路由，O IA = 区域间（inter-area）路由 PC0> ping 192.168.90.74 ! Area0 -> Area1，经 R0、R1 两台路由器 Reply from 192.168.90.74: bytes=32 time<1ms TTL=126 PC0> ping 192.168.90.138 ! Area0 -> Area2，经 R0、R3 两台路由器 Reply from 192.168.90.138: bytes=32 time<1ms TTL=126 PC1> ping 192.168.90.138 ! Area1 -> Area2，经 R1、R3 两台 ABR Reply from 192.168.90.138: bytes=32 time<1ms TTL=126 三台 PC 两两互 ping 均通，show ip ospf neighbor 显示与邻居达到 FULL 状态，show ip route 中能看到 O（区域内）与 O IA（区域间）两类路由，说明多区域 OSPF 收敛正常。 5. 实验结论 （1）OSPF 通过 Hello 报文建立邻居，邻居状态达到 FULL 才会交换链路状态信息；router-id 建议手工指定，否则会取接口最大地址，接口一变动就可能引起邻居重建。 （2）区域划分的作用是把拓扑变化限制在区域内。Area 1、Area 2 内部的明细路由不会进入 Area 0，而是由 ABR（R1、R3）产生 Type-3 汇总 LSA 通告进 Area 0，因此 R0 的路由表里看到的是 O IA 的区域间路由。 （3）所有非骨干区域必须挂在 Area 0 上（R1、R3 各有一条链路在 Area 0），这是 OSPF 的区域规则；若把 Area 1 直接连 Area 2，区域间路由不会通。 （4）与静态路由、RIP 相比，OSPF 的配置量集中在 network 语句上，但收敛快、支持 VLSM、无跳数限制，适合较大规模的网络；静态路由适合末端网络，RIP 适合小型网络且要注意 v1/v2 与自动汇总的差异。 （五）实验总结 四个部分依次完成，从“能登录设备、能配接口”到“能算路、能收敛”，是一条完整的递进路线：实验一解决 console 接入与接口配置（含串行接口、环回接口、子接口），并第一次接触“路由表里有条目才能通”这个核心事实；实验二用三层交换机 + 静态路由把“直连、静态、默认”三种路由吃透；实验三用 RIP 体会动态路由的自动学习和 RIPv1/v2 的差异；实验四用 OSPF 多区域理解层次化设计。 最容易出错的地方：①路由器接口忘记 no shutdown；②串行链路 DCE 端没配 clock rate；③1841 没加 WIC-2T 就没有 Serial 接口；④三层交换机忘记 ip routing；⑤SVI 所在 VLAN 没有 up 的端口导致 SVI down；⑥静态路由只配了去的方向，忘了回程；⑦RIPv1 混用不同掩码导致学错路由；⑧OSPF 的 network 用了子网掩码而不是反掩码。排错的基本顺序是：show ip interface brief（链路和地址）→ show ip route（路由）→ show ip protocols / show ip ospf neighbor（协议）→ PC 上 ping/tracert（端到端）。 地址规划上，全部网段都落在 192.168.90.0/24 内，学号后两位 90 体现在第二段的末字节，满足“IP 地址必须包括学号后两位信息”的要求；局域网段用 /26、点对点链路用 /30 是最省地址的做法，RIP 部分为了兼容 RIPv1 的有类通告统一用 /27。 |